UEFI Driver 作业报告（四）

1. 作业题目

1.1 在 EDK2 中编写程序，访问 EPS Table 中的数据（40 分）

SMBIOS（System Management BIOS）是 x86 平台上的标准系统信息管理规范，其数据通过 Entry Point Structure（EPS） 定位。要求编写 UEFI 应用程序，从 gST->ConfigurationTable 获取 SMBIOS EPS，解析其字段（Anchor String、Version、Table Address、Structure Count 等），并遍历 SMBIOS 结构体表，对常见 Type（0 BIOS Information、1 System Information、4 Processor Information）进行字段解码显示。

1.2 在 EDK2 中编写程序，自己添加一个 Type，自己定义数据类型显示（60 分）

在 SMBIOS OEM 定义范围（Type 128-255）内定义一个自定义 SMBIOS 类型，设计自有数据结构，通过 EFI_SMBIOS_PROTOCOL.Add() 安装到系统中，再通过 GetNext() 读取并解码显示自定义字段内容。

2. 思路

2.1 SMBIOS 体系结构

SMBIOS 数据通过两级结构访问：

EFI System Table (gST)
  └── ConfigurationTable[]
        ├── gEfiSmbios3TableGuid  → SMBIOS 3.0 EPS (64-bit，"_SM3_")
        └── gEfiSmbiosTableGuid   → SMBIOS 2.x EPS  (32-bit，"_SM_")
                                          │
                                          ▼
                               SMBIOS Entry Point Structure
                                ├── Anchor / Version / Checksum
                                ├── TableAddress
                                └── TableLength / NumStructures
                                          │
                                          ▼
                              ┌──────────────────────┐
                              │  SMBIOS Structure #0  │── Type 0 (BIOS)
                              │  SMBIOS Structure #1  │── Type 1 (System)
                              │  SMBIOS Structure #2  │── Type 4 (Processor)
                              │  ...                  │
                              │  SMBIOS Structure #N  │── Type 127 (End)
                              └──────────────────────┘

SMBIOS 2.x EPS（31 字节）：

| 偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | AnchorString[4] | _SM_ |
| 0x04 | Checksum | EPS 校验和 |
| 0x05 | EntryPointLength | EPS 长度（0x1F） |
| 0x06 | MajorVersion | 主版本号 |
| 0x07 | MinorVersion | 次版本号 |
| 0x08 | MaxStructureSize | 最大结构体大小 |
| 0x0A | EntryPointRevision | EPS 修订版本 |
| 0x0B | FormattedArea[5] | 供应商特定数据 |
| 0x10 | IntermediateAnchor[5] | _DMI_ |
| 0x15 | IntermediateChecksum | 中间校验和 |
| 0x16 | TableLength | 结构体表总字节数 |
| 0x18 | TableAddress | 结构体表物理地址（32 位） |
| 0x1C | NumberOfSmbiosStructures | 结构体数量 |
| 0x1E | SmbiosBcdRevision | BCD 版本 |

SMBIOS 3.0 EPS（24 字节）：

| 偏移 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | AnchorString[5] | _SM3_ |
| 0x05 | Checksum | EPS 校验和 |
| 0x06 | EntryPointLength | EPS 长度（0x18） |
| 0x07 | MajorVersion | 主版本号 |
| 0x08 | MinorVersion | 次版本号 |
| 0x09 | DocRev | 文档修订 |
| 0x0A | EntryPointRevision | EPS 修订版本 |
| 0x0C | TableMaximumSize | 最大表大小（32 位） |
| 0x10 | TableAddress | 结构体表物理地址（64 位） |

2.2 SMBIOS 记录格式

每条 SMBIOS 记录格式如下：

┌──────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Type (1 字节) │ Length (1 字节) │ Handle (2 字节)   │ Formatted Area    │
│              │              │                  │ (Length - 4 字节) │
├──────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┤
│ String Section                                                  │
│   "String1"\0"String2"\0..."StringN"\0\0  (双 null 终止)        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Type：SMBIOS 类型号（0-127 标准，128-255 OEM）

- Length：格式化区域长度（含 Type/Length/Handle 4 字节头）

- Handle：唯一标识符（0xFFFE = 自动分配）

- Formatted Area：类型特定数据，长度为 Length - 4

- String Section：索引从 1 开始的 null 终止字符串，最后以双 null 结尾

字符串引用字段使用 1-based 索引指向 String Section 中的字符串，0 表示无字符串。

2.3 SmbiosDumpApp 设计

文件架构：

StudyPkg/SmbiosDumpApp/
├── SmbiosDumpApp.inf       # UEFI_APPLICATION，ShellCEntryLib 入口
├── SmbiosDumpApp.h         # 自定义类型结构体、函数声明
└── SmbiosDumpApp.c         # 完整实现

核心函数：

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| DumpEps() | 显示 SMBIOS EPS 字段（2.x 和 3.0） |
| WalkSmbiosTable() | 遍历原始 SMBIOS 表，对每种 Type 分发解码 |
| DumpType0() | 解码 Type 0：Vendor, Version, Release Date, BIOS Size |
| DumpType1() | 解码 Type 1：Manufacturer, ProductName, Version, Serial, UUID |
| DumpType4() | 解码 Type 4：Socket, Family, MaxSpeed, CoreCount, ThreadCount |
| InstallCustomSmbiosType() | 安装自定义 Type 128 到 SMBIOS 协议 |
| DumpCustomType() | 解码自定义 Type 128 的 Magic/Version/Flags/Timestamp/DataValues |
| GetSmbiosString() | 从 SMBIOS 记录的 String Section 按索引提取字符串 |

程序主流程：

ShellAppMain()
  │
  1. EfiGetSystemConfigurationTable(&gEfiSmbios3TableGuid) → EPS64
     EfiGetSystemConfigurationTable(&gEfiSmbiosTableGuid) → EPS32
  │
  2. DumpEps(EPS32, EPS64)                    ← 作业要求 1：访问 EPS
  │
  3. WalkSmbiosTable(TableAddr, TableLen)     ← 遍历并解码标准 SMBIOS 记录
  │    ├── Type 0 → DumpType0()
  │    ├── Type 1 → DumpType1()
  │    ├── Type 4 → DumpType4()
  │    └── Type 128 → DumpCustomType()
  │
  4. InstallCustomSmbiosType()                ← 作业要求 2：添加自定义 Type
  │    ├── 定义 CUSTOM_SMBIOS_TYPE 结构体
  │    ├── 填充 Magic/Version/Flags/DataValues
  │    └── SmbiosProtocol->Add()
  │
  5. SmbiosProtocol->GetNext(Type=128)        ← 验证自定义 Type 数据
     DumpCustomType(Record)

2.4 自定义 Type 128 数据结构

在 OEM 类型范围（128-255）内定义 Type 128，数据结构完全由程序员定义：

typedef struct {
  SMBIOS_STRUCTURE    Hdr;              // Type=128, Length=52
  UINT32              Magic;            // 'STDY' (0x59445453)
  UINT8               MajorVer;         // 1
  UINT8               MinorVer;         // 0
  UINT16              FeatureFlags;     // BIT0=BOOT_COMPLETE, BIT1=ACPI_ENABLED
  UINT64              Timestamp;        // 安装时的单调计数
  UINT32              DataValues[8];    // 自定义数据数组
} CUSTOM_SMBIOS_TYPE;

记录总大小 = 52（格式化区域）+ 2（双 null 终止符）= 54 字节。

2.5 EFI_SMBIOS_PROTOCOL 使用

通过 LocateProtocol(&gEfiSmbiosProtocolGuid) 获取协议实例，通过 Add() 添加自定义记录：

SmbiosHandle = 0xFFFE;  // 自动分配 Handle
SmbiosProtocol->Add (
  SmbiosProtocol,
  NULL,                         // ProducerHandle = 无
  &SmbiosHandle,                // 输出：分配到的 Handle
  (EFI_SMBIOS_TABLE_HEADER *)Custom  // 自定义记录指针
);

通过 GetNext() 按类型过滤获取：

FilterType = 128;
SmbiosHandle = 0xFFFE;  // 从头开始
SmbiosProtocol->GetNext (
  SmbiosProtocol,
  &SmbiosHandle,
  &FilterType,                  // 只查找 Type 128
  &Record,
  NULL
);

3. 测试

1) EPS Table 数据访问测试

环境： Windows 11 + VS2022 + QEMU + OVMF

编译命令：

build -p StudyPkg/StudyPkg.dsc -m StudyPkg/SmbiosDumpApp/SmbiosDumpApp.inf -t VS2022 -a X64 -b DEBUG

结果：

==== SMBIOS Entry Point Structure Viewer ====

=== SMBIOS 2.x Entry Point Structure ===
  Anchor           : _SM_
  Checksum         : 0x27
  Length           : 31 bytes
  Version          : 2.8
  MaxStructSize    : 82
  EntryPointRev    : 0
  IntermediateAnch : _DMI_
  IntmChecksum     : 0xC4
  TableLength      : 431 bytes
  TableAddress     : 0x1FC3E000
  NumStructures    : 10
  BcdRevision      : 0x28

验证结果：

| 测试项 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 获取 SMBIOS EPS | gST->ConfigurationTable 定位成功 | ✅ SMBIOS 2.8 |
| Anchor String | _SM_（4 字节 0x5F-0x53-0x4D-0x5F） | ✅ |
| Version 解析 | 主版本 2，次版本 8 | ✅ 2.8 |
| TableAddress | 有效物理地址 | ✅ 0x1FC3E000 |
| NumStructures | ≥ 0 | ✅ 10 个结构体 |

标准 Type 解码结果：

| Index | Type | 描述 | 关键数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | System Information | Manufacturer: QEMU, Product: Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) |
| 1 | 3 | System Enclosure | Chassis: QEMU |
| 2 | 4 | Processor Information | Socket: CPU 0, 2000 MHz, 1 Core/1 Thread |
| 3 | 16 | Physical Memory Array | — |
| 4 | 17 | Memory Device | DIMM 0 |
| 5 | 19 | Memory Array Mapped Address | — |
| 6 | 32 | System Boot Information | — |
| 7 | 0 | BIOS Information | Vendor: EDK II, Version: unknown, Date: 02/02/2022 |
| 8 | 128 | OEM-Defined (Custom) | Magic: STDY, Version 1.0 |
| 9 | 127 | End of Table | — |

2) 自定义 Type 添加与显示测试

=== Installing Custom SMBIOS Type 128 ===
 ** Custom Type 128 installed (Handle=0x0002).

=== Custom Type Verification via Protocol ===
 >> Custom OEM Type (128): Programmer-Defined
    Magic         : 0x59445453 ("STDY")
    Version       : 1.0
    Feature Flags : 0x0003 [BOOT_COMPLETE] [ACPI_ENABLED]
    Timestamp     : 4294967296 (monotonic count)
    Data Values   :
       [0] 0x53540000   [1] 0x53542222   [2] 0x53544444   [3] 0x53546666
       [4] 0x53548888   [5] 0x5354AAAA   [6] 0x5354CCCC   [7] 0x5354EEEE
    (verified via EFI_SMBIOS_PROTOCOL, Handle=0x0001)

验证结果：

| 测试项 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 自定义 Type 号 | 128（OEM 范围） | ✅ |
| Magic 字段 | 0x59445453 = "STDY" | ✅ |
| 版本号 | 1.0 | ✅ |
| Feature Flags | BOOT_COMPLETE + ACPI_ENABLED | ✅ BIT0 + BIT1 |
| Data Values | 顺序递增模式 | ✅ 0x53540000 + Index*0x2222 |
| 协议安装 | EFI_SMBIOS_PROTOCOL.Add() | ✅ Handle=0x0002 |
| 协议读取 & 解码 | GetNext(Type=128) 返回并显示所有字段 | ✅ |

4. 遇到问题

1) 链接错误：缺少 ShellCEntryLib 和 Protocol GUID 声明

现象：

error LNK2001: unresolved external symbol ShellCEntryLib
error LNK2001: unresolved external symbol gEfiAcpiTableProtocolGuid

原因分析：

EDK2 构建系统中，每个模块的 INF 文件需要显式声明其使用的库和协议 GUID：

- ShellCEntryLib 是 UEFI Application 的入口库，必须在 [LibraryClasses] 中列出

- gEfiSmbiosProtocolGuid 等 GUID 变量由构建系统自动生成，但前提是在 [Protocols] 段中声明了该协议

解决方案：

在 INF 中添加：

[Protocols]
  gEfiSmbiosProtocolGuid                     ## CONSUMES

[LibraryClasses]
  ShellCEntryLib

EDK2 构建系统根据 [Protocols] 段自动生成 GUID 变量的定义代码，无需手动包含任何额外的 .c 文件。

启示： EDK2 的 INF 文件不仅仅是源文件列表，它还告诉构建系统模块依赖哪些协议 GUID、PCD、Guids 等。GUID 变量的内存定义由 build 工具链自动生成，前提是在 INF 的正确段中声明。

5. 导师评价指导